PAGE  

Додаток до рішення ___сесії  ___ демократичного скликання Косівської міської ради                                                                                                     №___________ від ____________2017 року


«ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА КОСІВ»
1. Загальні положення 
1.1. Правила благоустрою міста Косів (далі – Правила) установлюють вимоги щодо благоустрою території міста Косів та утримання об’єктів благоустрою на території міста. 

1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
· балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує на балансі відповідне майно, в тому числі об'єкти або елементи благоустрою;

· закріплена територія – територія, яка закріплена рішенням органу місцевого самоврядування чи іншим уповноваженим на те органом за визначеною ним особою;

· мала архітектурна форма – елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою, зокрема альтанки, павільйони, навіси, паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори, декоративна та ігрова скульптура, вуличні меблі (лавки, лави, столи), сходи, балюстради, паркові містки, огорожі, ворота, ґрати, інформаційні стенди, дошки, вивіски та інші елементи благоустрою, визначені законодавством;
· прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною), будівлею, спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру, а також територія, яка межує з власною територією (приватною, орендованою земельною ділянкою, закріпленою територією) по периметру огорожі чи споруди; 
· інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про відходи».
1.3. Правила розробленні відповідно до Конституції України, законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про дорожній рух», кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Косів усіма органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.4. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
1.5. Відповідальність громадян, посадових осіб юридичних осіб та юридичних осіб за порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту встановлюється відповідно до чинного законодавства та цих Правил.
1.6. Самоврядний та громадський контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40, 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2. Загальні вимоги до здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою 

2.1. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
2.2. Набуття права на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою та прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності.
2.3. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року №154.
2.4. У разі, якщо орган державної влади чи орган місцевого самоврядування не утворив підприємство для утримання відповідних об’єктів благоустрою державної чи комунальної власності, то орган місцевого самоврядування у межах своїх повноважень визначає на конкурсних засадах балансоутримувача об’єктів благоустрою відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року № 160.
2.5. У разі, якщо об’єкт благоустрою перебуває у приватній власності, його утримання здійснюється власником безпосередньо або на умовах договору укладеного  із виконавцем послуг по утриманню об’єктів благоустрою.
2.6. Відповідно до статті 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до об'єктів благоустрою міста Косів належать: 
2.6.1. території загального користування: 

а) парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини; 

в) вулично-дорожня мережа (майдани, площі, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, тротуари); 

г) пляжі; 

ґ) кладовища; 

д) інші території загального користування; 

2.6.2. прибудинкові території; 

2.6.3. території будівель та споруд інженерного захисту територій; 

2.6.4. території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території. 

2.7. Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до елементів благоустрою міста Косів належать: 

2.7.1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; 

2.7.2. зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; 

2.7.3. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

2.7.4. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 

2.7.5. технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

2.7.6. будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 

2.7.7. комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

2.7.8. обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; 

2.7.9. малі архітектурні форми; 

2.7.10. громадські та пересувні вбиральні;

2.7.11. об’єкти телекомунікаційних мереж, антени мобільного та супутникового зв’язку;

2.7.12. будівлі та споруди електропостачання, вежі, опори, стовпи, трансформаторні підстанції тощо;

2.7.13. інші стовпи та опори; 
2.7.14. бювети;

2.7.15. інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

2.8. Розміщення  малих  архітектурних форм, інших елементів благоустрою здійснюється відповідно до  законодавства та цих Правил за  рішенням  власника  об’єкта  благоустрою  з дотриманням  вимог  законодавства,  державних  стандартів,  норм і правил.

3. Порядок здійснення благоустрою та утримання парків 

3.1. Благоустрій та утримання парків (лісопарків, парків культури і відпочинку, парків – пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи особою, за якою закріплена відповідна територія, а об’єкт, який перебуває у приватній власності – власником. В іншому випадку благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життя та здоров’я.
3.2. Кількість урн на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків встановлюється з розрахунку одна урна на 100 м2 площі. 
3.3. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на територіях парку встановлюється урна місткістю не менш ніж 0,01 м3.
3.4. Кількість контейнерів на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.
3.5. Знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків забороняється, крім випадків встановлених законодавством, зокрема Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, а також Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року №1045.
4. Порядок здійснення благоустрою та утримання вулично-дорожньої мережі

4.1. Балансоутримувачі вулично-дорожньої мережі міста Косів  забезпечують утримання такого об’єкта з урахуванням вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №198.
4.2. Утримання елементів благоустрою, що розміщені на території загального користування вулично-дорожньої мережі, здійснюється: 

4.2.1. балансоутримувачем (власником) такого елементу;

4.2.2. особою, відповідальною за прилеглу територію – щодо елементів, розташованих на такій території;

4.2.3. балансоутримувачем об’єкту вулично-дорожньої мережі – щодо інших елементів. 
4.3. Балансоутримувачі доріг, вулиць або уповноважені ними підприємства, установи та організації повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
4.4. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105.
4.5. Власники транспортних засобів мають сприяти уникненню ситуацій, за яких можливе винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.
4.6. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та землекористувачами, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах червоних ліній вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території: 

4.6.1. утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари;

4.6.2. забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

4.6.3. забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об'єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

4.6.4. у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи; 

4.6.5. дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.
4.7. У межах червоних ліній вулиць і доріг забороняється: 
4.7.1. розміщувати споруди та об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами; 

4.7.2. спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання; 

4.7.3. скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку; 

4.7.4. випасати худобу та свійську птицю.
4.8. Місця роботи з утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.
4.9. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, тощо здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».
4.10. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року №54, державних норм та правил, інших нормативних актів.
4.11. Власники підземних інженерних мереж зобов’язані забезпечувати негайне закриття колодязів відсутніми люками та решітками, а також ремонтувати колодязі, люки котрих повинні бути на одному рівні з проїжджою частиною вулиці та тротуару.

4.12. Прибирання об’єктів вулично-дорожньої мережі здійснюється з урахуванням наступних вимог:

4.12.1. підмітання здійснювати вдень з 6 години до 21 години, при ручному прибиранні;
4.12.2. забороняється прибирання снігу з тротуарів шляхом його скидання на проїжджу частину і навпаки;

4.12.3. підгортання снігу у вали забороняється у зоні перехресть, вузьких тротуарів (менше 1,5 м), пішохідних переходів і зупинок громадського транспорту;

4.12.4. у період ожеледиці посипання піском тротуарів, пішохідних доріжок, проїжджої частини вулиць у зоні автобусних зупинок та майданчиків для посадки і висадки пасажирів, мостів, підйомів і узвозів та інших небезпечних місць здійснюється регулярно на весь період ожеледиці;

4.12.5. вивезення сколу асфальту при проведенні вулично-ремонтних робіт на головних вулицях міста проводиться виконувачем робіт негайно (під час роботи), а на другорядних вулицях та міжбудинкових проїздах – протягом п’яти діб. 

4.13. Утримання прилеглої території об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі в районах садибної, малоповерхової (до трьох поверхів включно) житлової забудови, територій сільськогосподарських, промислових, комунальних підприємств, складів та баз здійснюється власниками (наймачами) відповідних будинків чи земельних ділянок. 

Прилеглою вважається територія, встановлена згідно цих Правил.
Утримання прилеглої території об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі включає в себе: 
4.13.1. прибирання та очищення тротуарів згідно з вимогами чинного законодавства;
4.13.2. систематичне косіння газонів при досягненні трав'яним покровом висоти 30 см, залишаючи висоту покрову 3-5 см;

4.13.3. утримання зелених насаджень на прилеглій території відповідно до вимог цих Правил;

4.13.4. прибирання та прочищення водовідвідних канав, очищення підключень дощової каналізації і дощоприймачів;

4.13.5. очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою на прилеглій території від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях.

4.14. На територіях автостоянок забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.
Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №115, та Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року №1342.
Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

4.15. Роботи з утримання у належному стані територій автостоянок включають: 
4.15.1. очищення, миття, відновлення дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), утримання схем розміщення місць для стоянки або паркування, в'їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огорож (у разі наявності);

4.15.2. нанесення та відновлення дорожньої розмітки; 
4.15.3. систематичне очищення території та під'їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття; 
4.15.4. своєчасне очищення від снігу і криги та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами; 

4.15.5. утримання та поточний ремонт дорожнього покриття та під'їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

4.15.6. забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в'їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);
4.15.7. забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

4.15.8. утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалету, побутових приміщень тощо (у разі наявності); 
4.15.9. забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць, яке розташовується на в'їзді (у разі їх наявності); 
4.15.10. утримання автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації (у разі їх наявності).
4.16. На автостоянках забороняється: 
4.16.1. засмічувати територію сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо;

4.16.2. мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

4.16.3. розпалювати вогнища;

4.16.4. вести торгівлю;

4.16.5. зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

4.16.6. псувати обладнання місць стоянки, паркування; 
4.16.7. пошкоджувати зелені насадження.
4.17. Організації ярмарків, сезонної торгівлі, культурно-масових заходів на об’єктах вулично-дорожньої мережі проводиться відповідно до цих Правил. 

5. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території 

5.1. Благоустрій та утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76.
5.2. Благоустрій та утримання прибудинкової території (присадибної ділянки) здійснюється:

5.2.1. власником (користувачем) відповідної земельної ділянки;

5.2.2. співвласниками (наймачами) житлових та нежитлових приміщень відповідного будинку самостійно або через уповноважених ними осіб, в тому числі балансоутримувача відповідного будинку.
5.3. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання прилеглої території відповідно до вимог цих Правил. 

5.4. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, здійснюється органом місцевого самоврядування.
5.5. Прибирання прибудинкової території здійснюється відповідно до затверджених в установленому порядку схем прибудинкових територій у межах, встановлених цими Правилами. 

5.6. Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності до Методичних рекомендацій з функціонування та утримання майданчиків або зон для вигулу домашніх тварин як об’єктів благоустрою, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листопада 2013 року №566, рішень органу місцевого самоврядування міста Косів, а дресирування собак повинно проводитись на спеціально виділених дресирувальних майданчиках.

5.7. Паркування транспортних засобів на внутрішньоквартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель здійснюється відповідно до Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342.
5.8. Забороняється складати та спалювати опале листя на прибудинкових (присадибних) територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
6. Утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

6.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання.

6.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту територій виконуються планово, або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.

6.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи згідно із законодавством України.

7. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів 

7.1. Підприємства, установи і організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме: 

7.1.1. утримання в належному стані об’єктів та елементів благоустрою, що розміщені на власній, закріпленій та прилеглій території;

7.1.2. регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; 
7.1.3. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами (вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів); 
7.1.4. регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані; 
7.1.5. регулярне прибирання контейнерних майданчиків; 
7.1.6. належне утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, у належному санітарному та технічному стані; 
7.1.7. очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях; 

7.1.8. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. 
7.1.9. регулярне знищення бур'янів, скошення трави заввишки 15-20 см, залишаючи висоту покрову 3-5 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та поламаного гілля та забезпечення їх видалення; 
7.1.10. здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів; 
7.1.11. проведення протягом року необхідних заходів з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень; 
7.1.12. проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев; 
7.1.13. утримання в належному стані та фарбування огорожі, воріт, гратів;

7.1.14. своєчасне очищення дахів, водостічних труб, карнизів від льоду із забезпеченням заходів безпеки, виставленням огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням скинутого з дахів снігу і льоду;

7.1.15. проведення планових заходів щодо знищення гризунів та комах в приміщеннях, на закріплених та прилеглих територіях;

7.1.16. проведення належним чином відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.
7.2. На території підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях повинні бути встановлені залізні урни місткістю не менш ніж 0,01 м3: 

· біля входу і виходу з приміщення, біля торгових палаток, павільйонів, ларьків та інших споруд – суб’єктами господарювання;

· біля входів і виходів з своїх приміщень на вулицю та/чи з закріпленої території – установами, організаціями, іншими суб'єктами господарювання; 

· на зупинках громадського транспорту – балансоутримувачами. 

Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному стані і звільнятись від сміття по мірі їх накопичення.

7.3. При облаштуванні та утриманні будівельних майданчиків та місць проведення робіт вимагається:

7.3.1. утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво;
7.3.2. не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції та благоустрою, про заходи з обслуговування прилеглої території в період будівництва, документи на право виконання будівельних робіт, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва та реконструкції;
7.3.3. до початку проведення основних робіт облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт:

· встановити огородження згідно генерального плану забудови в межах відведеної земельної ділянки;
· обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, мостки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);
· до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;
· обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водообігу та очистки стічних вод;
· закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці та площі навісними декоративно-сітчатими огородженнями.

7.4. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

Дозвіл на встановлення огорожі, що звужує тротуар менше 1,5 м та перешкоджає руху пішоходів надається за рішенням Косівської міської ради.
7.5. При здачі збудованих об'єктів в експлуатацію, приймання їх державною комісією здійснюється з урахуванням благоустрою прилеглих до них територій відповідно до розробленого  проекту озеленення.

Забороняється прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення благоустрою відповідної території.

Роботи щодо комплексного благоустрою об’єктів вважаються завершеними тільки після закриття ордеру на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт.

7.6. Посадові особи будівельних організацій зобов’язані:

7.6.1. забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари шляхом обладнання виїздів з будівельних майданчиків твердим покриттям та мийкою. При винесені з території об’єкта бруд чи ґрунт з даної території терміново прибирається;

7.6.2. не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів;

7.6.3. не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами;

7.6.4. укласти договори із спеціалізованими підприємствами на вивіз будівельних відходів при отриманні передбачених законодавством документів необхідних для здійснення будівництва;

7.6.5. вивозити будівельні відходи з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.

8. Визначення меж утримання територій 

8.1. Межі утримання територій та прилеглих територій наведено у Таблиці 1.
8.2. За відсутності однозначного тлумачення меж утримання пилеглої території, межі утримання встановлюються в 20 метрів від межі ділянки чи стіни будівлі (споруди).
Таблиця 1

	№ п/п
	Найменування території
	Особа, на яку покладається утримання відповідної території
	Межі утримання територій та прилеглих територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян

	1
	Прибудинкова територія багатоквартирних будинків
	Співвласники, балансоутримувач або уповноважена ними особа
	Відповідно до затверджених схем прибудинкових територій, а також 30 м від межі прибудинкової території проїзної частини з урахуванням прибордюрної частини 

	2
	Присадибна ділянка, приватне домоволодіння
	Власник, користувач ділянки або об’єкта нерухомості
	В межах ділянки, а також від межі ділянки (при суцільній забудові – по довжині фасаду будинку) до проїзної частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини.

	3
	Території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, в тому числі території сільськогосподарських, промислових, комунальних підприємств, складів та баз
	Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок (або особи, що є власниками чи користувачами розташованих там об’єктів нерухомості)
	В межах ділянки, а також від межі ділянки (при суцільній забудові – по довжині фасаду будинку) 20 метрів та до проїзної частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини.

	4
	Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури
	Особи, що експлуатують вказані об’єкти
	В межах ділянки, а також від межі ділянки (при суцільній забудові – по довжині фасаду будинку) 20 метрів та до проїзної частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини.

	5
	Території, прилеглих до автозаправних станцій
	Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти
	50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

	6
	Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків
	Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти
	В межах ділянки, а також від межі ділянки (при суцільній забудові – по довжині фасаду будинку) 20 метрів та до проїзної частини вулиці, з врахуванням прибордюрної частини.

	7
	Тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності
	Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти
	10 метрів навколо споруди

	8
	Території, прилеглі до колективних гаражів, автостоянок
	Гаражно-будівельні кооперативи, власники автостоянок
	В межах об’єкту (земельної ділянки), а також 20 м від межі та до проїжджої частини вулиці

	9
	Території, прилеглі до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів
	Власники індивідуальних гаражів, сараїв, льохів
	5 м навколо індивідуальних гаражів, сараїв, льохів

	10
	Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій
	Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти
	У радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

	11
	Зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі
	Відповідні дорожньо- експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах
	У радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

	12
	Майданчики для паркування
	Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування
	В межах майданчика, 20 м від периметру та до проїжджої частини вулиці

	13
	Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами
	Балансоутримувачі штучних споруд
	10 м від периметру споруд

	14
	Контейнерні майданчики
	Виконавці послуг з вивезення твердих побутових відходів
	5 м від периметру 

	15
	Території, відведені під проектування та забудову
	Фізичні або юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться
	20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці


8.3. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування, або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.
9. Вимоги до освітлення  територій та будівель

9.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

9.2. Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов.
9.3. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг відключення освітлення у темний час доби забороняється.

9.4. Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному стані та естетичному зовнішньому вигляді.

Вивіз пошкоджених опор (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування мешканців, проводиться балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

9.5. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 метрів.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

9.6. Над кожним входом у житловий будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу.

9.7. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

Установки архітектурного чи іншого освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

Розміщення обладнання архітектурного освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

10. Утримання зелених насаджень

10.1. Утримання зелених насаджень на територіях загального користування (в тому числі висадка, кронування, видалення, доставка в установлене місце) повинне проводитися балансоутримувачем території на якій розташовані зелені насадження  або особою, за якою така територія закріплена.

10.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв. 

10.3. За нанесення шкоди зеленим насадженням порушник притягується до відповідальності.

10.4. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, цими Правилами, іншими нормативними актами.

Зокрема, відповідальні за утримання зелених насаджень особи зобов'язані: 

10.4.1. проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають аншлаги вулиць та будинків, а також в межах дорожніх знаків з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам; 

10.4.2. проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав'яним покровом висоти 30 см, залишаючи висоту покрову 3-5 см; 

10.4.3. негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева з оформленням актів на право їх видалення в разі, якщо стан цих дерев загрожує життю, здоров'ю громадян або здатен нанести збитки іншим особам;

10.4.4. проводити обрізку та формування крон зелених насаджень для забезпечення нормального росту й правильного розвитку дерев;

10.4.5. вивозити гілля після кронування або зняття дерев вулиць та прибудинкових територій протягом трьох діб;

10.4.6. вивозити з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмененесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель повалені дерева негайно, а з інших територій – протягом трьох діб з часу виявлення;

10.4.7. знімати омелу та гриби-трутовики з дерев;

10.4.8. при виконанні робіт із ліквідації аварій на інженерних мережах терміново видаляти дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж.

10.5. На території об'єктів благоустрою загального користування та прибудинкових територіях, що мають зелені насадження забороняється: 

10.5.1. Паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів на газонах. 

10.5.2. Обслуговування, ремонт та миття транспортних засобів, машин, механізмів. 

10.5.3. Складування матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів тощо. 

10.5.4. Накопичення в невідведених спеціально для цього місцях відходів, гілок, деревини, листя, бур’янів, скошеної трави.

10.5.5. Випасання свійських тварин, утримання, вигулювання та дресирування тварин. 

10.5.6. Спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття. 

10.5.7. Підвішування на деревах гамаків, гойдалок, мотузок для сушіння білизни, забивання в стовбури цвяхів, прикріплення засобів зовнішньої реклами, електропроводів, колючого дроту тощо, що може пошкодити дерева, а також збирання соку берези, клена, смоли хвойних рослин шляхом зарубок чи  свердління отворів на них.

10.5.8. Самовільне викопування дерев, кущів, багаторічних рослин та квітів. 

10.5.9. Виконання земляних, будівельних та інших робіт без дозволу (ордера) на роботи з благоустрою території, за винятком робіт, що проводяться спеціалізованими підприємствами у галузі озеленення.

10.5.10. Посипання тротуарів, доріжок, прогулянкових стежок та іншого твердого покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання.

10.5.11. Викидання/видалення соляної суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

10.5.12. Самовільне розміщення засобів реклами, тимчасових споруд та малих архітектурних форм.

10.5.13. Влаштування на власний розсуд місць для відпочинку, встановлення наметів, тимчасових конструкцій для забезпечення затінку тощо. 

10.5.14. Садівництво та городництво.

10.6. На територіях земельних ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

10.7. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

11. Вимоги до поводження з побутовими відходами та санітарного благополуччя
11.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах міста Косів здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.

11.2. Зберігання побутових відходів здійснюється відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 17 березня 2011 року №145 та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року №133 (надалі Методика).

11.3. З метою своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і прибудинкових територій, доріг загального користування та інших об'єктів благоустрою населених пунктів і проведення масових заходів обладнуються контейнерні майданчики.

Контейнерні майданчики повинні мати тверде покриття, бути обладнані огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту та відповідати санітарним вимогам утримання території населених пунктів.

Контейнери для збирання сміття та вторинних матеріалів повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами.  

11.4. Підприємства, організації, установи, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані забезпечити розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для роздільного накопичення сміття та твердих побутових відходів (окремо на папір, пластик, скло та інше) на об'єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

11.5. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, квартир та приміщень у багатоквартирних будинках, суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність на території міста, що має наслідком утворення відходів, зобов’язані укласти договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг, а також забезпечувати роздільне сортування та збирання, згідно технологічної схеми 2 вказаної Методики (окремо по контейнерах - папір, полімери, скло та інше)  побутових відходів.

11.6. Вивіз твердих і рідких побутових відходів із відомчого і приватного житлового фонду може проводитись власним транспортом на визначені місця при наявності договору на захоронення побутових відходів.

11.7. Власники, балансоутримувачі, підприємства, установи, організації або особи, які утримують території населених пунктів зобов’язані мати всі необхідні засоби для здійснення утримання у відповідності до вимог нормативно-правових актів України: 

11.7.1. мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання для своєчасного проведення протиожеледних заходів; 

11.7.2. прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату; 

11.7.3. негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель; 

11.7.4. повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище; 

11.7.5. очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачі у разі сніготанення та на початку весняного періоду.

11.8. На територіях підприємств, установ, організацій, вокзалів, ринків, пляжів, парків, скверів, садів, зон відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані.

11.9. Місця відпочинку та масового зібрання людей (парки, сквери, ринки, автостанції, тощо) для зручності та поінформованості відвідувачів і пасажирів повинні бути забезпечені графічною інформацією щодо розташування на їх території громадських туалетів.

11.10. Громадянам, підприємствам, організаціям, установам, незалежно від форм власності та відомчої належності, забороняється:

11.10.1. утримувати на балконах, лоджіях тварин, птицю, голубів, мити балкони зливанням води;

11.10.2. порушувати тишу, користуватися гучними побутовими електроінструментами та радіоапаратурою, проводити в квартирах ремонтні роботи, які викликають виникнення шумового ефекту та порушують спокій мешканців будинку;

11.10.3. розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях;

11.10.4. викидання великогабаритних та ремонтних відходів у сміттєві урни та контейнери;

11.10.5. витрушувати одяг, килими, інші речі у під'їздах, парадних входах до будинків, із балконів, лоджій і вікон, кидати з балконів і вікон різні предмети;

11.10.6. висаджувати городні культури, пасти худобу і птицю у не відведених для цього місцях, комунальних дворах, на вулицях, площах, у скверах, парках, на пляжах, в санітарних зонах об'єктів водопостачання;

11.10.7. без відповідного дозволу проводити на вулицях, площах, в подвір'ях роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж;

11.10.8. складати на вулицях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна, спалювати гумотехнічні вироби, рослинні залишки, сміття та сухе листя;

11.10.9. забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків;

11.10.10. накопичувати побутове та будівельне сміття, створювати звалища та скидати будь-які відходи у не відведені для цього місця, на берегах річок, струмків та водотоків, у балки, яри, тощо на території міста;

11.10.11. спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках;

11.10.12. викидати трупи тварин в сміттєві урни та у контейнери для побутових відходів;

11.10.13. здійснювати торгівлю з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях;

11.10.14. скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше;

11.10.15. здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин, прання білизни та килимів на подвір'ях державного, кооперативного, громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок, підключення до них поливних шлангів;

11.10.16. курити у місцях, заборонених Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

11.11. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення побутових відходів та вторинних матеріалів з визначеними у встановленому порядку на конкурсних засадах суб’єктами.

11.12. Забороняється викидати у сміттєві урни чи контейнери великогабаритні та ремонтні відходи, листя гілля та дорожні змети.

12. Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах та надземному інженерному обладнанні

12.1. Вимоги при виконанні робіт на проїзній частині.

12.1.1. При проведенні робіт на проїзній частині вулиць в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.

12.1.2. Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць, повинні укомплектувати місця проведення робіт  знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, імпульсними сигнальними стрілками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.

12.1.3. Без наявності вказаних засобів початок робіт на проїзній частині не дозволяється.

12.1.4. Номенклатура, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначається, виходячи з характеру виконуваних робіт і повинні відповідати затвердженим схемам, які необхідно погоджувати з Косівським районним відділом поліції. 
12.2. Огорожі

12.2.1. З метою безпеки пішоходів в місцях близького розміщення об’єктів, які будуються або реконструюються, з боку пішохідної зони, над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони руху транспорту.

12.2.2. Сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.

12.2.3. Рекомендований колір сітчастої огорожі: зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.

12.2.4. Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію лісів при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їм стійкості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні екрана неохайний вигляд.

12.2.5. На огорожах будівельних майданчиків або сітчастих огорожах, на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації (в центральній частині міста, влаштування будівельної сітки з художнім зображенням інформаційно-декоративного (рекламного) змісту.

12.2.6. При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться при наявності оформленого дозволу в установленому законом порядку.

12.3. Виконання розкопок і розриттів доріг

12.3.1. Для виконання всіх видів розриття, які виконуються на міських вулицях, провулках, спусках, площах і розташованих на них дорогах, тротуарах – підприємство, яке безпосередньо виконує земляні роботи повинно отримати в органу місцевого самоврядування ордер на право виконання земляних робіт.

12.3.2. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені нормальні умови для руху транспорту та пішоходів: 

· виставлятись попереджувальні знаки;

· встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразку.

12.3.3. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів в місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за організацією, яка виконує роботи.

12.3.4. При виконанні робіт з розкопок необхідно:

· виготовити схему огородження розкопки;
· розробити графік виконання робіт і погодити його;
· при перекопці тротуарів – встановити пішохідні мостики з перилами;
· фрезувати краї розкопки; 

· на кожен конструктив засипки розкопки обов’язково оформляти акт на приховані роботи; 

· засипати розкопку на рівень дорожньої одежі, при цьому основна засипка повинна виконуватись гравійно-піщаною сумішшю або щебенем фракції 70-120 мм пошарово з вібротрамбовкою товщиною 15-20 см.
12.3.5. Відновлення асфальтового покриття місць розкопок, розташованих на проїжджих частинах вулиць, може здійснюватись тільки спеціалізованими і ліцензованими дорожньо-експлуатаційними організаціями, які забезпечують необхідну якість відновлюваних робіт.

12.3.6. Закриття ордеру дозволяється після завершення всіх відновлювальних робіт з подачею гарантійного паспорта з терміном гарантії не менше п’яти років. 

12.3.7. При виконанні робіт забороняється:

· засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотка, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиці, тротуари на виділених для виконання робіт ділянках; 

· псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху; 

· залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт; 

· займати зайві площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної; 

· захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

13. Вимоги до розміщення та утримання малих архітектурних форм, утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності 

13.1. Розміщення малих архітектурних форм здійснюється за рішенням власника або балансоутримувача за погодженням з власником об’єкту благоустрою, якщо інше не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування чи законодавством.

13.2. Розміщення засобів обмеження руху (в тому числі штучних перешкод, стовпчиків) та засобів зниження руху здійснюється за погодженням з органом місцевого самоврядування.  

13.3. Розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення має здійснюватися відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року №244, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Косів та Положення про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та літніх торгових майданчиків.
13.4. Зовнішнє освітлення має бути біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.
13.5. У разі розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш 1,5 метра, під’їзд для розвантаження товарів.
13.6. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення встановлюються однотипна урна для сміття та вазон для квітів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря.
13.7. Не допускається користування тимчасовими спорудами торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (орендарями) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.
14. Вимоги до організації ярмарків, сезонної торгівлі, культурно-масових заходів
14.1. Місця для організації ярмарків, сезонної торгівлі, культурно-масових заходів (надалі – масових заходів) майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

14.2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 календарних днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого комітету міської ради. 

У повідомленні зазначаються: 

· мета, форма, місце проведення масового заходу, маршрут проходження;

· час його початку та закінчення;

· передбачувана кількість учасників;

· прізвище чи назва організаторів, номер контактного телефону;

· дата подачі повідомлення;

· необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури;

· доцільність здійснення заходів з охорони громадського порядку.

14.3. Проведення масових заходів, тривалістю понад один день здійснюються на підставі рішення виконавчого комітету (ярмарки, сезонна торгівля) чи розпорядження міського голови (культурно-масові та спортивні заходи). 

14.4. Особи, яким надаються місця з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані: 

14.4.1. забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

14.4.2. укласти договір на вивезення побутових відходів відповідно до затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

14.4.3. встановити контейнери та урни для збирання побутових відходів та сміття;

14.4.4. встановити біотуалети – для масових заходів, що тривають понад три години;

14.4.5. забезпечити збереження всіх елементів благоустрою на наданій території.

14.5. На місцях проведення, під час масових заходів забороняється самовільне встановлення тимчасовий споруд (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).
14.6. Проведення масового заходу слід закінчувати до 22:00 години, якщо інше не встановлено Косівською міською радою.
14.7. На території житлової забудови забороняється використання (запуск) феєрверків, петард, інших піротехнічних засобів у будь-який час крім 31 грудня, 1 та 7 січня. На інших територіях міста використання піротехнічних засобів допускається до 22:00, якщо інше не встановлено Косівською міською радою.
15. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою та відшкодування шкоди  

15.1. На об'єктах благоустрою не допускається: 

15.1.1. вчиняти дії, передбачені статтею 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; 

15.1.2. вчиняти дії, внаслідок яких пошкоджуються фасади будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях; 

15.1.3. самовільно влаштовувати льохи на прибудинкових територіях; 

15.1.4. захаращувати територію, прилеглу до житлових будинків, та пожежні проїзди автотранспортом, будівельним сміттям тощо; 

15.1.5. виливати рідину, кидати предмети, сміття з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків; 

15.1.6. самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо.

15.2. Власник або уповноважені ним особи чи користувачі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнанні витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, відповідно до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

15.3. В разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення уповноважена посадова особа, яка виявила порушення складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу адміністративного правопорушення.

15.4. Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходи до створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта благоустрою (далі-комісія).

До складу комісії включаються представники балансоутримувача, представники органу, уповноваженого здійснювати контроль за станом благоустрою в місті Косів, інші зацікавлені особи. Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.

Якщо у балансоутримувача створена постійно діюча комісія, то повідомляється голова комісії про факт заподіяння майнової шкоди об’єкту благоустрою (вручається копія протоколу про адміністративне правопорушення).

15.5. Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта. У випадку відмови підписати акт, в ньому робиться відповідний запис.

15.6. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

15.7. Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою» та згідно «Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03 листопада 2008 року №326.

15.8. Балансоутримувач зобов’язаний в 10-денний термін з дня вчинення правопорушення, акт разом із копією протоколу про адміністративне правопорушення направити на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету відповідної ради згідно з чинним законодавством.

15.9. У відповідності до вимог статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у порядку цивільного судочинства.

15.10. Якщо комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник зобов’язаний виконати вимоги постанови у 15-ти денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

15.11.  Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до виконавчого комітету або суду і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов’язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

15.12.  В разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-ти денний термін, то зазначена постанова разом із заявою з клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків, балансоутримувачем об’єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки у 3-х місячний термін з дня винесення постанови адміністративною комісією, надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи, для стягнення збитків в примусовому порядку.
15.13. Контроль дотримання порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.

16. Відповідальність за порушення Правил

16.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста притягуються особи, винні у:

16.1.1. порушенні вимог законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів»;
16.1.2. порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

16.1.3. порушенні Правил паркування міста Косів;

16.1.4. порушенні Порядку та умов надання права на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах;

16.1.5. порушенні Порядку розміщення вивісок в місті Косів, Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Косів;

16.1.6. інших порушень «Правил благоустрою території міста Косів».

16.2. Якщо під час перевірки виявленні факти можливого порушення цих Правил, посадова особа, уповноважена на це згідно цих Правил зобов’язана скласти та видати припис, який є обов’язковим для виконання в термін до десяти діб особами, які його отримали. 

16.3. У приписі зазначаються: 

· дата і місце його складання;

· посада та прізвище особи, яка склала припис; 

· відомості про особу, на яку складений припис;

· та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою.

16.4. Припис підписується особою, яка його склала і особою, на яку він складений.

У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться про це запис.

16.5. Якщо під час перевірки виявлені факти можливого порушення цих Правил, посадова особа, уповноважена на це згідно цих Правил зобов’язана скласти на винну особу протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

16.6. При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

16.7. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: 
· дата і місце його складення; 
· посада та прізвище особи, яка склала протокол; 
· відомості про особу, на яку складений протокол;

· місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; 
· нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; 
· прізвища та адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
· пояснення особи, 
· інші відомості, необхідні для вирішення справи та передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

16.8. Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. 
Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

16.9. Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради.

16.10. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією виконавчого комітету в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.
За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

16.11. Постанова повинна містити: 
· найменування органу, який виніс постанову;

· дату розгляду справи; 
· відомості про особу, щодо якої розглядається справа; 
· викладення обставин, установлених при розгляді справи; 
· зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; 
· прийняте по справі рішення.

16.12. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного  середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

Застосування  заходів  дисциплінарної,  адміністративної  або  кримінальної відповідальності не звільняє винних  від  компенсації  шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища  та погіршенням якості природних ресурсів.

Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється порядком, визначеним цими Правилами.

17. Прикінцеві положення

17.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника за їх технічний та санітарний стан.

17.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в місті Косів передбачений цими Правилами, визначається виконавчим комітетом Косівської міської ради.

17.3. У випадку втрати чинності окремих нормативних актів, згаданих у цих Правилах, а також у випадку зміни законодавства, що має мати наслідком внесення змін до цих Правил, Правила залишаються чинними в частині, що не суперечить законодавству. 

Міський голова                                                                     Плосконос Ю.О. 
PAGE  

